青 岛 科 技 大 学 二OO七年硕士研究生入学考试试题 考试科目：自动控制原理 注意事项：1．本试卷共 八 道大题（共计 18 个小题），满分 150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一、（20分）已知控制系统结构图如图（1）所示，欲使系统对单位阶跃输入的最大超调量等于16.3％，峰值时间等于1秒； 1．试确定参数K和Kt，并求系统的上升时间、调节时间（取允差为0.02）。 2．当输入为单位斜坡信号时，求系统的稳态误差。 二、（20分）系统结构图如图（2）所示，试绘制以a为可变参数的根轨迹图，并由根轨迹图回答下述问题： 1．系统临界稳定时的a值及在系统稳定范围内a的取值范围。 2．系统阶跃响应无超调时，a的取值范围。 3．系统阶跃响应有超调时，a的取值范围。 4．系统出现等幅振荡时的振荡频率。

第 1 页（共 3 页）

三、（20分）系统如图（3）所示，K>0,输入r(t)=Acos3t时，观测到输入、输出的幅值相等，相位之差为90O； 1．确定参数K,b；写出闭环传递函数。 2．若输入r(t)=3cosωt，确定ω为何值时，稳态输出c(t)的幅值最大，并求出此最大幅值。 四、（20分）闭环控制系统结构图如图（4）(a)所示，其中G1(S)是最小相位传递函数，其对数幅频特性曲线的渐近线如图（4）(b)所示，T>0,τ>0； 1.试用奈奎斯特稳定判据判断闭环系统的稳定性，绘制开环幅相曲线（即极坐标图）。 2.绘制开环对数频率特性曲线（即Bode图），（幅频特性曲线用渐近线表示即可）。 五、（20分）一非线性控制系统如图（5）所示，其中 h=1,M=1。 非线性环节的描述函数为：N(A)= , (A≥h), A为非线性环节输入信号的振幅。 1．试用描述函数法分析系统的稳定性。 2．画出 -1/N(A)和G(jω)曲线。

第 2 页（共 3 页）

.

六、（20分）采样系统结构图如图（6）所示，图中T=1秒，试求： 1.闭环系统的脉冲传递函数C(z)/R(z); 2.计算在r(t)=2 1(t)时，系统的稳态误差。（注：e-1=0.368） 七、（15分）已知系统的状态方程为： 其中， 1．求A的对角阵； 2．求变换阵P。 八、（15分）设单输入单输出二阶系统的状态方程为： - 试确定一个状态反馈阵k，使闭环极点配置在-1±j处； - 写出闭环系统的传递函数。

第 3 页（共 3 页）