青 岛 科 技 大 学 二O一一年硕士研究生入学考试试题 考试科目：微机原理与接口技术 注意事项：1．本试卷共 5 道大题（共计 28 个小题），满分 150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一、选择题（30分，每小题2分） 1、二进制数10111转换成十进制数是 。 (A)25 (B)23 (C)21 (D)22 2、十进制数37转换成二进制数是 。 (A)110100 (B)100100 (C)100110 (D)100101 3、十进制数76转换成十六进制数是 。 (A)4C (B)C4 (C)3A (D)C3 4、十进制数-60的八位二进制原码是 。 (A)00111100 (B)10111100 (C)10101011 (D)00110101 5、十进制数-36的八位二进制补码是 。 (A)01011011 (B)10100110 (C)10011001 (D)11011100 6、补码11101101表示的真值为 。 (A)-3 (B)20 (C)-19 (D)253 7、指令MOV AH,BL中，源操作数采用的寻址方式是： 。 (A)立即数寻址 (B)寄存器寻址 (C)直接寻址 (D)寄存器间接寻址 8、指令MOV CX,[BX]中，源操作数采用的寻址方式是： 。 (A)立即数寻址 (B)寄存器寻址 (C)直接寻址 (D)寄存器间接寻址 9、标志位ZF是 ： (A)符号标志位 (B)零标志位 (C)进位标志位 (D)溢出标志位 10、标志位SF是 ： (A)符号标志位 (B)零标志位 (C)进位标志位 (D)溢出标志位 11、在下列伪指令中，定义字节变量的伪指令是 。 (A)DB (B)DW (C)DD (D)DQ 12、设DS=2000H，则指令MOV AX，[3456H]的源操作数的物理地址是 。 (A)23456H (B)2000H (C)3456H (D)5456H

第 1 页（共 3 页）

13、CPU包含 。 (A)控制器 (B)运算器和控制器 (C)运算器、控制器和主存 (D)运算器 14、无条件转移指令为 。 (A) JA (B) JAE (C) JG (D) JMP 15、条件转移指令JZ OPR的测试条件是 。 (A)ZF = 1 (B)SF = 1 (C)OF = 1 (D)CF = 1 二、填空题（30分，每空2分） 1、1个字节等于 个二进制位。 2、n位操作码可以表示 条指令。 3、程序计数器用于存储 ，可以从0开始计数(每次加1或加一个固定的数)，以支持程序的 执行；也可以将外部数据装入其中，以支持程序的 操作。 4、连接到总线上的输出电路要求是三态输出，三态指的是 、 和 。 5、可编程并行接口芯片8255A有两种类型的控制字，分别为 和 。 6、8086/8088微机系统的硬件中断可以分为两类：一类叫 ，另一类叫 。 7、在微机系统中，可采用的输入/输出控制方式一般有4种： 程序控制方式、 、 、 。 三、简答题（30分，每小题10分） 1、8086 CPU从功能上可分为哪两部分？简述每部分的功能和组成。 2、简述寄存器寻址、直接寻址、间接寻址三种寻址方式，并比较它们的执行速度。 3、简述汇编语言程序的优点，并简述汇编语言程序设计的步骤。 四、程序分析题（30分） 1、（15分）设下列程序执行之前AL=35H，BL=79H，则该程序执行之后AL、BL、CL的值各是多少？ MOV CL，4 SHL BL，CL AND AL，0FH OR AL，BL 2、（15分）阅读下面的程序，指出该程序完成的功能。 START：MOV AX，2000H MOV DS，AX MOV SI，60H MOV DI，68H MOV BX，70H MOV CX，4 CLC AA： MOV AX，［SI］ ADC AX，［DI］

第 2 页（共 3 页）

MOV ［BX］，AX PUSHF ADD SI，2 ADD DI，2 ADD BX，2 POPF LOOP AA 五、综合题（30分） 设计实验方案，实现下列功能：利用微机原理实验箱上的可编程并行接口芯片8255A的A口和B口循环点亮16个发光二极管，当在键盘上按下任何一键时结束。要求说明硬件的连线方法并给出相应的汇编语言源程序。 假定8255A的A端口、B端口、C端口和控制端口的地址依次为0180H、0181H、0182H、0183H。8255A芯片的外部引脚说明如下：D7～D0是外接CPU数据总线的8位数据线，PA7～PA0是A端口的8位数据线，PB7～PB0是B端口的8位数据线，PC7～PC0是C端口的8位数据线，CE是8255A的片选使能信号，WR是8255A的写控制信号，RD是8255A的读控制信号，A1A0是来自CPU地址总线的最低两位地址信号。微机原理实验箱可以提供的其它资源为：CPU输出的I/O写控制信号IOWR、读控制信号IORD，CPU数据总线（IOD7～IOD0）、地址总线（IOA1～IOA0），CPU总线接口模块输出的片选使能信号IOY0，16个发光二极管L1～L16（假定驱动电平为0时发光二极管亮）。

第 3 页（共 3 页）