青 岛 科 技 大 学 二O一O年硕士研究生入学考试试题 考试科目：微机原理与接口技术 注意事项：1．本试卷共 5 道大题（共计 53 个小题），满分 150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一、选择题（30分，每小题1分） 1、十进制数36.875转换成二进制数是 。 (A）110100.01 (B)100100.111 (C)100110.11 (D)100101.101 2、十进制数59转换成八进制数是 。 (A）73Q (B）37Q (C）59Q (D）112Q 3、与十进制数58.75等值的十六进制数是 。 (A）A3.CH (B)3A.CH (C)3A.23H (D)C.3AH 4、设DS=1000H，AX=2000H，[1234H]=3000H，执行LEA AX，[1234H]指令后，AX的值为 。 (A) 1000H (B) 2000H (C)3000H (D) 1234H 5、设DS=1000H，AX=2000H，[1234H]=3000H，执行MOV AX，[1234H]指令后，AX的值为 。 (A) 1000H (B) 2000H (C)3000H (D) 1234H 6、在下列伪指令中，定义2字节变量的伪指令是 。 (A)DB (B)DW (C)DD (D)DQ 7、十进制负数-61的八位二进制原码是 。 (A）10101111 (B）10111101 (C）10101011 (D）00110101 8、十进制负数-38的八位二进制补码是 。 (A）01011011 (B）10100110 (C）10011001 (D）11011010 9、有一个八位二进制数补码是11111101，其对应的十进制数是 。 (A）-3 (B）-2 (C）509 (D）253 10、补码01010101表示的真值为 。 (A) 93 (B) 43 (C) 42 (D) 85 11、8位二进制补码表示的整数数据范围是 。 (A) -128~127 (B) -127~127 (C) -128~128 (D) -127~128

第 1 页（共 5 页）

12、指令MOV AL,56H中，源操作数采用的寻址方式是： 。 (A)立即数寻址 (B)寄存器寻址 (C)直接寻址 (D)寄存器间接寻址 13、指令MOV AL,BL中，源操作数采用的寻址方式是： 。 (A)立即数寻址 (B)寄存器寻址 (C)直接寻址 (D)寄存器间接寻址 14、指令MOV AX,[1070H]中，源操作数采用的寻址方式是： 。 (A)立即数寻址 (B)寄存器寻址 (C)直接寻址 (D)寄存器间接寻址 15、指令MOV AX,[BX]中，源操作数采用的寻址方式是： 。 (A)立即数寻址 (B)寄存器寻址 (C)直接寻址 (D)寄存器间接寻址 16、设DS=2000H，则指令MOV AX，[1050H]的源操作数的物理地址是 。 (A)21050H (B)2000H (C)1050H (D)3050H 17、立即数寻址方式中，操作数在 中。 (A)指令 (B)寄存器 (C)内存单元 (D)硬盘 18、直接寻址方式中，操作数在 中。 (A)指令 (B)寄存器 (C)内存单元 (D)硬盘 19、直接、间接、立即三种寻址方式指令的执行速度，由快至慢的排序为 。 (A)直接、立即、间接 (B)直接、间接、立即 (C)立即、直接、间接 (D)不一定 20、用汇编语言编写的程序需要经过 翻译成机器语言后，才能在计算机中执行。 (A)编译程序 (B)解释程序 (C)操作系统 (D)汇编程序 21、CPU指的是 。 (A)控制器 (B)运算器和控制器 (C)运算器、控制器和主存 (D)运算器 22、指令MOV AX，[BX+SI]中的源操作数的物理地址是 。 (A)16×(DS)+(BX)+(SI) (B)16×(ES)+(BX)+(SI) (C)16×(SS)+(BX)+(SI) (D)16×(CS)+(BX)+(SI) 23、逻辑移位指令SHR可用于实现 。 (A)带符号数乘以2 (B)带符号数除以2 (C)无符号数乘以2 (D)无符号数除以2 24、下列那些数据在汇编语言中是非法的 。 (A) 19AH (B) 1372 (C) ABH (D) 145 25、当A＞B时转移的条件转移指令为（A、B为无符号数） 。 (A) JA (B) JAE (C) JG (D) JGE 26、8086/8088 CPU的I/O指令中I/O端口可以采用的寻址方式为 。 (A)直接寻址 (B)间接寻址 (C)变址寻址 (D)直接寻址与寄存器间接寻址 27、条件转移指令JC OPR的测试条件是 。 (A)ZF = 1 (B)SF = 1 (C)OF = 1 (D)CF = 1 28、当执行完下列指令序列后，标志位CF和SF的值为 。 MOV AL，0C4H ADD AL，9DH

第 2 页（共 5 页）

(A) 0，0 (B) 0，1 (C) 1，0 (D) 1，1 29、存储器是计算机系统的记忆设备，它主要用来 。 (A)存储程序 (B)存储数据 (C)存储指令 (D)存储数据和指令 30、采用直接寻址方式时，如果指令中没有用前缀指明操作数在哪一段，则默认段寄存器是 。 (A)数据段寄存器DS （B）堆栈段寄存器SS (C)代码段寄存器CS (D)附加数据段寄存器ES 二、填空题（30分，每空1分） 1、计算机存储信息的最小单位是 ，1个字节等于 个二进制位，1KB等于 个字节。 2、8086CPU从功能上可分为两部分，即 和 。 3、8086CPU有4个16位通用寄存器，分别记为AX、 、 、 。 4、AX的高8位和低8位可以作为独立的寄存器使用，分别记为 、 。 5、8086CPU中的源变址寄存器是 ，目的变址寄存器是 ，堆栈指针寄存器是 ，基数指针寄存器是 。 6、8086CPU中的算术逻辑部件ALU用于实现 运算和 运算。 7、中断向量是 的入口地址，在8086/8088微机系统中，每个中断向量占 个存储单元。其中，前两个单元存放 ，后两个单元存放 。 8、n位地址码可以表示 个地址。 9、系统功能调用分以下三个步骤：（1） ；（2） ；（3） 。 10、8086CPU的指令队列为 个字节，8088CPU的指令队列为 个字节。 11、将逻辑地址转换为物理地址的公式是：物理地址= ×16+ 。 12、8255A芯片内部包含 个 位的输入/输出端口。 三、简答题（30分，每小题6分） 1、何谓寄存器寻址方式？何谓寄存器间接寻址方式？二者的区别是什么？ 2、简述8086/8088 CPU的6个状态标志位SF、ZF、PF、CF、AF、OF的含义。 3、简述中断处理程序的结构模式。 4、什么叫循环程序？它有什么优点？简述循环程序的结构。 5、简述汇编语言源程序的基本格式。 四、程序分析题（30分） 1、（6分）阅读下面的程序，指出该程序完成的功能。 SAL AL，1 MOV BL，AL MOV CL，2 SHL AL，CL ADD AL，BL

第 3 页（共 5 页）

2、（6分）阅读下面的程序，指出该程序完成的功能。 MOV CX，8 MOV SI，1000H L1: INC BYTE PTR[SI] INC SI LOOP L1 3、（8分）当下列程序执行完后，AX、BX、CX、DX四个寄存器的内容分别是什么？ CSEG SEGMENT ASSUME CS：CSEG，DS：CSEG，SS：CSEG ORG 100H BEGIN： MOV AX，1 MOV BX，2 MOV DX，3 MOV CX，4 L20： INC AX ADD BX，AX SHR DX，1 LOOP L20 RET CSEG ENDS END BEGIN 4、（10分）阅读下面的程序，指出该程序完成的功能。 DATA SEGMENT STR1 DB ‘THIS IS A STRING1’ STR2 DB ‘THIS IS A STRING2’ COUNT DW STR2-STR1 RESULT DB ? DATA ENDS CSEG SEGMENT ASSUME CS：CSEG，DS：DATA，ES：DATA START： MOV AX，DATA MOV DS，AX MOV ES，AX LEA SI，STR1 LEA DI，STR2 MOV CX，COUNT CLD REPZ CMPSB

第 4 页（共 5 页）

JNZ UNMAT MOV AL，0 JMP OUTPT UNMAT： MOV AL，0FFH OUTPT： MOV RESULT，AL HLT CSEG ENDS END START 五、应用题（30分） 1、（10分）设计一个汇编语言源程序，找出一个数据块中的最大数。其中，数据块的长度＞1，并且放在内存count单元中，而数据块本身是从datblk单元开始存放的，最后，把找出的最大值放到max单元中。假设这个数据块中的数都是无符号的8位数，内存变量count、datblk、max均为字节类型且已定义在数据段DATA中。 2、（20分）设计实验方案，实现下列功能：利用微机原理实验箱上的8255A芯片，实现8个发光二极管的流水灯功能，每次只有一个灯亮，切换时间为1秒，共轮换16遍（即每个灯亮16次）。要求说明硬件的连线方法并给出相应的汇编语言源程序。假定已经有子程序DELAY用于延时1秒，并假定8255A的A端口、B端口、C端口和控制端口的地址依次为0180H、0181H、0182H、0183H。8255A芯片的外部引脚说明如下：D7～D0是8位数据线，PA0～PA7是A端口的8位数据，PB0～PB7是B端口的8位数据，PC0～PC7是C端口的8位数据，CE是8255A的片选使能信号，WR是8255A的写控制信号，RD是8255A的读控制信号，A1A0是最低两位地址信号。微机原理实验箱可以提供的其它资源为：总线接口模块输出的I/O写控制信号IOWR、读控制信号IORD，总线接口模块的数据线（IOD0～IOD7）、地址线（IOA0～IOA1），总线接口模块输出的片选使能信号IOY0，8个发光二极管L1～L8（假定驱动电平为0时发光二极管亮）。

第 5 页（共 5 页）