青 岛 科 技 大 学 二O一O年硕士研究生入学考试试题 考试科目：大气污染控制工程 注意事项：1．本试卷共4道大题（共计20个小题），满分150分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一、填空题（每空1分，计25分） 1、大气污染物按其存在状态分为 和 。 2、环境空气质量控制标准按其用途可分为 、 、 和 等。 3、燃料完全燃烧的条件包括 、 、 和 。 4、常用的煤炭物理选洗方法有 、 和 。 5、烟囱高度的计算方法有 、 、 和 等。 6、电晕线是电除尘器的重要部件，对其的要求有 、 、 、 和 等。 7、影响旋风除尘器除尘效率的因素有 、 、 和操作参数等。 二、名词解释（每题3分，计15分） 8、大气污染 9、筛下累积频率 10、干绝热直减率 11、理论空气量 12、总悬浮颗粒物 三、简答题（每题10分，计50分） 13、简述亨利定律的适用用条件及其在气体吸收中的应用。 14、简述大气稳定度的定性描述和判据。 15、分别写出石灰石/石灰法脱硫工艺中干法和湿法的总反应方程式。 16、简述电除尘过程中的粒子荷电机理及不同颗粒物粒径的荷电情况。 17、简述工业吸附剂所需具备的条件。 第1页（共 2页）

四、综合题（每题20分，计60分） 18、已知某燃料的元素分析如下：C: 85.5%, H:11.3%, N: 0.2%, S: 1.0%, O: 2.0% 试计算： （1）1kg该燃料完全燃烧所需的理论空气量和产生的理论烟气量(m3)； （2）干烟气中SO2的浓度和CO2的最大浓度（mg/m3）； （3）当空气过剩10%时，所需的空气量和产生的烟气量(m3)。 19、城市生活污水处理厂产生的恶臭污染源有哪些？试述生物法处理恶臭气体的机理及三种主要工艺的特点和适用条件。 20、我国环境保护“十一五”规划中把降低温室气体排放作为重点领域和主要任务，CO2是主要的温室气体之一，试述我国如何实现碳减排。

第2页（共 2页）