青 岛 科 技 大 学 二OO九年硕士研究生入学考试试题 考试科目：大气污染控制工程 注意事项：1．本试卷共3道大题（共计15个小题），满分150分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一、填空题（每空2分，共50分） 1.大气污染物按其存在状态可分为__________和__________。 2.煤的工业分析包括的测定项目有__________、__________、__________、__________、__________和__________。 3.造成大气运动的作用力主要有__________、__________、__________、__________和__________等。 4.粉尘的水分包括__________和__________。 5.机械除尘器包括__________、__________和__________。 6.影响旋风除尘器除尘效率的因素有__________、__________、__________和__________等。 7.物理吸附过程一般包括__________、__________和__________。 二、简答题（第1-3题每题10分，第4、5题每题12分，第6题16分，共70分） 1.和物理吸收相比化学吸收有哪些优点？ 2.简述湿法脱硫存在的问题。 3.写出SCR和SNCR脱硝的主要反应方程式（以NH3为例）。 4.简述经验法选择旋风除尘器的步骤。 5.简述判定大气稳定度的定性描述和定量判据。 6.电除尘过程中的异常荷电现象有哪几种？ 三、计算题（每题15分，共30分） 1. 某燃烧装置采用重油作为燃料，已知重油的成分为：C: 88.3%, H:9.5%, S: 1.6%, H2O: 0.05%，灰分0.10%, 试确定1kg该燃料完全燃烧所需的理论空气量。 2.设计一台电除尘器，已知处理气体量为10000m3/min，要求的除尘效率至少要达到98%，设粒子的有效驱进速度为6m/min，试求集尘板的总面积。若所用的集尘板长3m，高6m，计算所需集尘板的数目。

第1页（共1 页）