青 岛 科 技 大 学 二O一O年 硕士研究生入学考试试题 考试科目：汽车理论 注意事项：1．本试卷共 4 道大题（共计 22 个小题），满分 150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草稿纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一、名词解释（每个5分，共30分） 1、汽车动力性及评价指标 2、特征车速 3、同步附着系数 4、汽车稳态横摆角速度增益（转向灵敏度） 5、汽车动力因数 6、静态储备系数S.M. 二、填空题（每空2分，共32分） 1、汽车的燃油经济性常用一定运行工况下 ________或 ________来衡量。 2、汽车的加速时间表示汽车的加速能力，常用 ________和 _________来表明汽车的加速能力。 3、在同一道路条件与车速下，虽然发动机发出的功率相同，但挡位越低，后备功率越 ，发动机的负荷率越 ，燃油消耗率越 。 4、发动机的特性曲线表示的是 、 、 和发动机 之间的关系。 5、评定汽车制动效能的指标是 _____ __和 ____ __。 6、汽车侧偏特性主要是指 、 与 之间的关系，是研究汽车操作稳定性的基础。 三、问答与分析题（共52分） 1、何谓汽车的制动性？汽车制动性的评价指标有哪些？（8分）

第 1 页（共 2 页）

青岛科技大学二O一O年硕士研究生入学考试试题，考试科目：汽车理论 50 100 200 150 0 175 Ft1 Ft2 Ft3 Ft4 Ft5 Ff Ff+Fw 119 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 ua/(km·h-1) F/kN ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 2、如何根据汽车的驱动力——行驶阻力平衡图 （如图1所示）求汽车的最高车速？图中虚线和 119 km/h含义是什么？（6分） 3、“车开得慢，油门踩得小，就—定省油”， 或者“只要发动机省油，汽车就一定油”，这 两种说法对不对？（6分） 4、在侧向力的作用下，刚性轮和弹性轮胎 行驶方向的变化规律（假设驾驶员不对汽车的行 驶方向进行干预）。（6分） 5、从受力分析出发，叙述汽车前轮抱死拖滑 图1 汽车的驱动力—行驶阻力平衡图 和后轮抱死拖滑对汽车制动方向稳定性的影响。（12分） 6、简述稳态响应的三种类型。（6分） 7、分别从使用和结构方面说明提高汽车燃油经济性的措施。 （8分） 四、计算题（每题12分，共36分） 1、某轿车的有关参数如下：轴距L=2700mm；质心至前轴距离a＝1450mm；质心高度hg＝630mm。该轿车装有单回路制动系，其前后制动器制动力分配系数β=0.65。试求： 1) 同步附着系数。 2) 在ϕ=0.7路面上的制动效率。 3) 汽车此时能达到的最大制动减速度(指无任何车轮抱死时)。 2、已知某汽车的总质量m=4600kg,CD=0.75,A=4m2,旋转质量换算系数δ=1.06，坡度角α=5°，f=0.015，传动系机械效率ηT=0.85，加速度du/dt=0.25m/s2，ua=30km/h，计算汽车克服各种阻力所需要的发动机输出功率？ 3、某汽车的总重力为20100N，L=3.2m，静态时前轴荷占55％，后轴荷占45％， K1=-38920N/rad，K2=-38300N/rad，求特征车速，并分析该车的稳态转向特性。

第 2 页（共 2 页）