青 岛 科 技 大 学 二OO七年硕士研究生入学考试试题 考试科目：分析化学 注意事项：1．本试卷共 4 道大题（共计 37 个小题），满分150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ - 填空题 （44分，每空1分） - 分析过程中的系统误差可分为__________、__________、__________和__________等几种。 - 化学分析法中的滴定分析法一般可分为__________、__________、__________和__________等四种。 - 酸碱滴定终点的指示方法一般有__________和__________。 - 用AgNO3溶液滴定KCN，其络合反应为Ag++2CN-=[Ag(CN)2]-，络合物稳定常数K稳=__________，终点时生成__________。 - 用KMnO4滴定H2O2，其氧化剂是__________，被氧化的物质是__________。在酸性溶液中，KMnO4还原为__________， 在中性或碱性溶液中，KMnO4还原为__________。 - 在重量分析法中，影响沉淀溶解度的因素很多，如__________、__________、__________、__________等。 - 在电位分析法中，最常用的参比电极有__________和__________。 - 光度计的基本部件有__________、__________、__________和__________。 - 原子吸收光谱法的定量基本公式为A = lg(I0/Itr) = K′C，式中K′在一定实验条件下是一个常数，A为__________，I0为__________，Itr为__________，C为__________。 - 原子发射光谱分析是根据原子发射光谱来测定物质化学组分。当原子从较高能级跃迁到基态或其他较低能级时，将释放出能量。其发射的能量可表示为 △E = E2-E1= hν = (hc/λ), 式中△E为__________，E2为__________，E1为__________，h为__________，ν为__________，λ为__________，c为__________。 - 用气体作为流动相的色谱法称为__________，用液体作为流动相的色谱法称为__________，固定相为固体吸附剂的气相色谱法称为__________，固定相为液体的气相色谱法称为__________。 - 有如下氧化还原体系，Ox + ne = Red，其Nernst方程式表示为E = E0 + (RT/nF) ln(aox/ared)，式中的aox和ared为__________及__________的__________。 - 选择题（30分，每题2分） - 三个测量数分别为0.0121，25.64及1.05782，三数相加，结果为： - 26.70992 B. 26.710 C. 26.71 D. 26.7 2. 下面几种物质中可直接进行氧化还原法滴定的物质是： - Ca2+ B. Al3+ C. Fe2+ D. OH- 3. 有一KOH溶液，22.00 mL能中和纯草酸(MH2C2O4.2H2O = 126.1) 0.3100 g,，该KOH溶液浓度为： A. 0.2235 mol/L B. 0.223478 mol/L C. 4.4745 g/L D. 4.4745161 g/L 4.在共轭酸碱对中，如果酸愈易给出质子，酸性愈强，其 - 共轭碱的碱性也愈强， B. 共轭碱的碱性愈弱 5．Na2CO3水溶液的质子条件是： - [H+] + [HCO3-] + [H2CO3] = [OH-] - [OH-] + [HCO3-] + 2[CO32-] = [H+] + [Na+] - [H+] + [HCO3-] + 2[H2CO3] = [OH-] 6．用0.1000 mol/L HCl滴定20.00 mL 0.1000 mol/L NH3溶液。已知NH3的Kb = 1.8×10-5，下面哪种指示剂可以指示滴定终点。各指示剂的变色范围pH为：甲基黄2.0–4.0，甲基红4.4-6.2，中性红6.8-8.0，酚酞8.0-10.0. A.甲基黄 B.甲基红 C.中性红 D.酚酞 7．HCl标准溶液一般用基准物质进行标定。下面哪种物质常用做标定HCl溶液的基准物： A. NaOH B. 氨水 C. 乙二胺 D.无水Na2CO3 8．以佛尔哈德法作沉淀滴定时，应在什麽溶液中进行？ A. 中性溶液 B. 碱性溶液 C. 微酸性溶液 D. 酸度大于0.3 mol/L 9．Zn2+, Pb2+, Al3+和Mg2+与EDTA络合物的稳定常数lgKMY分别为16.50, 18.04, 16.3和8.7，在pH 5.0时不能滴定的是哪种物质？ A. Zn2+ B. Pb2+ C. Al3+ D. Mg2+ 10．下面是四种常用氧化剂。哪种氧化性最弱？ A. KMnO4 B. K2Cr2O7 C. I2 D. Br2 11．pH玻璃电极测定溶液pH， 以饱和甘汞电极作参比电极，其电池表示正确的是： A. H2∣H+‖Hg,Hg2Cl2∣KCl（饱和） B. Ag, AgCl∣HCl∣玻璃∣试液‖KCl（饱和）∣Hg2Cl2 ,Hg C. Ag, AgCl∣HCl∣玻璃∣试液‖Hg22+,Hg∣KCl（饱和） 12．用双硫腙光度法测定Pb2+，Pb2+的浓度为0.08 mg/50 mL，用2.0 cm厚的比色皿于520 nm测得T% = 53，该Pb2+溶液的摩尔吸光系数ε为：（Pb原子量为207.2） A. 7.7×10-8 L/mol.cm B. 1.8×104 L/mol.cm C. 88 L/mol.cm D. 0.28 L/mol.cm 13．色谱分析中，用分离度作为色谱柱的分离效能指标。一般用R = ？作为相邻两峰已完全分开的标志： A. R = 0.5 B. R = 1 C. R = 1.5 D. R = 2 14．同一溶液中有Cu2+, Cd2+, Zn2+ ，Pb2+四种离子，用伏安分析法进行测定，按还原峰先后顺序排列正确的是： A. Cd2+, Zn2+ ，Cu2+, Pb2+ B. Zn2+ ，Cd2+, Pb2+, Cu2+ C. Cu2+, Zn2+ ，Pb2+,Cd2+ D. Cu2+, Pb2+，Cd2+, Zn2+ 15．下面哪一类电子跃迁的吸收带出现在远紫外区？ A. σ→σ* B. n→σ* C. n→π* D. π→π* - 回答下列问题 （35分，每题7分） - 共轭酸碱在溶液中处于平衡状态。何谓平衡浓度，总浓度（或分析浓度），分布系数，分布曲线？HAc的pKa = 4.75，示意画出HAc的分布曲线图。 - 在盐酸溶液中用KMnO4滴定Fe2+，写出滴定反应方程式；解释滴定容易偏高的原因，写出相应的副反应方程式。 - 在络合滴定中，可作为金属指示剂的条件是什麽？ - 在气相色谱法中，常用的定量方法有哪几种？分别说明每种方法在什麽情况下可以应用。 - 以亚甲基为例说明分子的基本振动形式。 - 计算下列各题 （41分） - 用8-羟基喹啉沉淀法分析样品中铝的含量。称样1.000 g所得Al(C9H6NO)3沉淀为1.704 g。(1)计算样品中铝的百分含量；(2)如果计算时误将铝的原子量26.98写成26.89，由此引起的相对误差为多少？（Al(C9H6NO)3分子量459.55）（9分） - 溶液中Mg2+的浓度为2.0×10-2 mol/L。通过计算说明，在pH为10.0时，能否用同样浓度的EDTA滴定Mg2+？（已知lgKMgY = 8.70; pH 10.0时，lgαY(H) = 0.45）（8分） - 在 H2SO4介质中，用0.1000 mol/L的Ce4+滴定0.1000 mol/L Fe2+，指示剂变色时的电位为0.94 V，计算终点误差。（已知Fe3+/Fe2+电对的克式量电位为0.68 V，Ce4+/Ce3+电对的克式量电位为1.44 V）（8分） - 已知某色谱柱固定相和流动相的体积比为1/12，空气、丙酮、甲乙酮的保留时间分别为0.4 min,5.6 min, 8.4 min。计算丙酮，甲乙酮的分配比和分配系数。（8分） - 已知a和b组分分别在250 nm和295 nm处的摩尔吸光系数为εa,250 = 104.35， εa,295 = 100.10 , εb,250 = 103.50 , εb,295 = 105.10,测得A250 = 1.35, A295 = 0.84。所用比色皿厚度为 1 cm。求a和b的浓度。（8分）

第 页（共 页）

.