青 岛 科 技 大 学 二OO七年硕士研究生入学考试试题 考试科目：电子技术 注意事项：1．本试卷共 10 道大题（共计 23 个小题），满分 150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在本试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一．选择题（20分，每项1分） 选择正确答案所对应的字母写在答题纸上。 例： MOSFET是指（A1．双极性三极管；B1．金属—氧化物—半导体场效应管；C1．结型场效应管），其输入电阻（A2．大；B2．小）。 答：在答题纸上写（题号） B1 A2 。 1．本征半导体是指一种（A1.含有杂质的；B1.纯净的）半导体材料。它的导电性能与环境温度有（A2．较大；B2.较小）的关系。当环境温度升高时，它的电阻率明显（A3.增大；B3.减小）。 2．PN结加正向电压时，空间电荷区将（A. 变窄；B. 基本不变；C. 变宽） 3．晶体管的输入电阻rbe是一个动态电阻，因此，rbe与晶体管的静态工作点（A. 有关、无关）。 4. 温度升高时，三极管的ICBO将（A1．升高；B1．降低）,UBE将（A2.升高；B2．降低），β将（A3.变大；B3．变小）。 5．场效应管与晶体三极管相比较， 场效应管的输入电阻（A1．较大；B1．较小）；噪声系数（A2．较大；B2．较小）。场效应管是一种（A3．电流；B3．电压）放大器件。 6．集成运放的两个输入端分别为（A1．差模与共模， B1．同相与反相）输入端。表明前者的极性与输出端（A2．相同，B2．相反），后者的极性与输出端（A3．相同，B3．相反）。 7．差模放大倍数Aod是（A1．输出的变化量与输入变化量，B1．输出差模量与输入差模量，C1．输出共模量与输入共模量，D1．输出直流量与输入直流量）之比；共模放大倍数是（A2．输出的变化量与输入变化量，B2．输出差模量与输入差模量，C2．输出共模量与输入共模量，D2．输出直流量与输入直流量）之比。 8．在多级放大电路中，使用负反馈可以提高放大器的稳定性，因此，反馈深度越大，放大电路越稳定，越不易产生自激振荡（A.对；B.错）。 9．当希望产生频率为200M Hz的正弦信号时，应采用（ A. RC ；B. LC ）振荡电路。 10．直接耦合放大电路（A.能； B.不能）放大交流信号。 11．同步计数器与异步计数器相比较，同步计数器的显著优点是：（A.工作速度高；B.驱动器利用率高；C.电路简单） 图1 单管放大器 二．单管放大电路分析与计算（15分） 图1中三极管的β= 100，rbe = 1kΩ， 交流负载电阻RL=3kΩ， UBEQ = 0.7V，电容器容抗忽略。 1．测得静态管压降UCEQ = 6V估算Rb约为多大？ 2. RL=3kΩ，若测得Ui的有效值为1mV，则输出电压的有效值Uo为多少伏？ 3. 画出交流负载线和交流微变等效电路。 4. 分析电路的最大不失真输出电压幅度。当输入信号较大时，电路首先出现何种失真（饱和失真、截止失真）？ 5. 若不考虑C1的影响，当C2=1μF时，下限截止频率 fL 为多少？画出低频段的波特图。 三． ( 10分 ) 分析图2的反馈电路，指出： 1. 电路中存在几种级间反馈？写出每一种级间反馈电路的反馈通道和反馈元件。 2. 级间交流反馈对输入电阻和输出电阻有何影响？ 3, 视电路为深度反馈，求闭环电压放大倍数Auuf 。 图2 反馈电路 四、运放电路分析( 10分 ) 图3电路中：设运算放大器为理想运算放大器； R1 = R3 = 100 K、R2 = 2 K、 R4 = R5 = 10 K、R6 = R7 = 10 K 1. 写出图3电路的输入输出关系： Au=UoUid=? 图 3 仪用放大器 + - 2. 计算：当Ui1 = 2mV、Ui2 = 1 mV 时，Uo = ? 五、 LC振荡电路( 10分 ) 1. 为使图4电路能够产生自激振荡，写明 ①、②、③、④ 的同名端关系。 2. 设L1 = 0.1mH、L2 = 2mH、C1 = C2 = 0.01uF、C = 200 pF ，计算电路的振荡频率。 图4 六、比较器 ( 10分 ) 计算图5电路的阈值，画出传输特性曲线。设稳压二极管的UZ=6V，正向压降为0V 。 . 图5 七、组合逻辑电路分析（15分） 根据题图6 (B)提供的器件真值表，写出图 (A)电路的逻辑函数的最简与或表达式。 图 6 (A) DISINHA2A1A0Y00000D000001D100010D200011D300100D400101D500110D600111D701×××01××××高阻图 6 (B) 八、组合逻辑电路设计（20分） 用上题的数据选择器，设计一个功能如表1所示的函数发生器，写出设计的全过程，画出逻辑图。 S1 S0; Y. - 0 0 1 1 0 1 1; A⋅B A+B A⊕B A. 表1 函数发生器 九、时序逻辑电路分析（20分） 分析图7所示时序逻辑电路，写出驱动方程、状态方程和输出方程，画出状态转换图。 图 7 时序逻辑电路 十、时序逻辑电路设计（20分） 设计一个自动售货机。它的投币口每次只能投入一枚五角或一元的硬币。投入一元五角硬币后，机器自动给出一杯饮料；投入二元（两枚一元）硬币后，在给出饮料的同时找回一枚五角硬币。使用JK触发器。写出设计的全过程，画出逻辑图。

第 6 页（共 6 页）