青 岛 科 技 大 学 二O一O 年硕士研究生入学考试试题 考试科目：水污染控制工程 注意事项：1．本试卷共 5 道大题（共计 40 个小题），满分 150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一、填空或选择（每空1 分，共40分） 1. 颗粒在沉砂池中的沉淀属于________。 A自由沉淀 B絮凝沉淀 C拥挤沉淀 D压缩沉淀 2. 污水根据其来源一般可以分为_________、________、________、________。 3.《污水综合排放标准》（GB8978－1996）规定地表水__________，禁止新建排污口，现有排污口应按水体功能要求，实行__________。 4. 为了防止格栅前渠道出现阻流回水现象，一般在设置格栅的渠道与栅前渠道的连结部应有 。 5. 某工业废水的BOD5/COD=0.5，初步判断它的可生化性为 。 A.较好 B.可以 C.较难 D.不宜 6. 大中型污水厂多采用 式 曝气，小型污水厂多采用 式 曝气。 A.完全混合 B.推流 C.鼓风 D.机械 7. 混合设备的设计应根据所采用的凝聚剂品种，使药剂与水进行恰当的__________、充分混合。 A．急剧 B．均匀 C．长时间 D．全面 8．现在大多数国家规定用 ℃作为BOD测定的温度，用 天作为测定的标准时间。 9．污泥浓缩的目的主要是_____ ___。 10. 在微生物生长曲线上，推流活性污泥曝气池对应的是 ，完全混合活性污泥曝气池对应的是__________。 11. 厌氧消化通过搅拌使污泥和底物充分混合，搅拌方式有_______、 、 。 12. 电渗析法脱盐推动力是__________，反渗透法脱盐推动力是_________。 13. 生物滤池的供氧主要是靠_____________。 14. MBR是 代替的二沉池进行污泥固液分离的装置。 15.按产生微细气泡的方法，气浮法有 、 、 。

第 1 页（共 2 页）

16. 混凝剂主要分 、 两大类。 17. 普通隔油池去除的主要是 。 18. 当某曝气池活性污泥的SVI >200时，说明 。 19. 生化处理对溶解氧的要求一般为好氧： 缺氧： 厌氧: 。 20. 整个厌氧反应的总速率主要决定于 。 21. 污水回用系统按服务范围可分为 、 、 。 二、判断题。（每题1分，共10分） 1. BOD是碳化所需氧量和硝化所需氧量之和。（ ） 2. 对角线出水调节池有自动均和的作用。（ ） 3. 同一种水相同处理条件下，推流式曝气池比完全混合曝气池小。（ ） 4. 格栅的水头损失主要在于自身阻力大。（ ） 5. 自由沉淀试验用沉淀柱的有效水深应尽量与实际沉淀池的水深相同。（ ） 6. 对有机高聚物混凝剂来说，吸附架桥起决定作用。（ ） 7. 给水处理中消毒这一步必不可少。（ ） 8. 活性炭还具有催化氧化作用和催化还原作用。（ ） 9. 好氧生物处理废水系统中，自养菌的代谢过程不存在内源呼吸。（ ） 10.污泥龄相当于工作着的污泥总量同每日的回流污泥量的比值。（ ） 三、简答题。（每题8分，共40分） 1.何谓活性污泥法？画出其基本工艺流程并说明各处理构筑物的功能作用。 2.试分析生物膜的主要特征。 3.厌氧生物处理对象是什么？可达到什么目的？ 4.如何从理想沉淀池的理论分析得出斜板（ 管）沉淀池产生依据？ 5.与顺流再生相比，逆流再生为何能使离子交换出水水质显著提高？ 四、计算题（每题15分，共30分） 1. 活性污泥曝气池的MLSS＝3g/L，混合液在1000mL量筒中经30min沉淀的污泥容积为 200mL，计算污泥沉降比，污泥指数、所需的回流比及回流污泥浓度。 2. 某普通曝气池混合液的污泥浓度MLSS为4000mg/L，曝气池有效容积V=3000m3，若污泥龄θc=10天，求每日的干污泥增长量。 五、论述题。（每题15分，共30分） 1. 某工厂污水主要污染物为SS=400mg/L，BOD5＝300mg/L，COD＝2000mg/L。试分析该污水的可生化性并设计一套污水处理系统，能够保证出水达到国家一级处理标准，说明理由。即SS=70mg/L，BOD＝30mg/L，COD＝100mg/L。如果将处理后的污水回用于循环冷却水，应如何做深度处理？设回用水标准：SS=30mg/L，BOD＝10mg/L，COD＝60mg/L。 2. 画出生物同步脱氮除磷的工艺流程，并说明各处理构筑物的功能作用？

第 2 页（共2 页）